Пояснения

к расчету БКДМ с приводом в начале подъема

Введение

Иногда бывает так, что БКДМ уже построена каким-либо образом, например, на основании интуиции  проектировщика без проведения точных расчетов расстановки опор. В этом случае возникает необходимость обосновать принятые  решения для регистрации БКДМ в Госгортехнадзоре.

Оставляя в стороне поиск расстановки опор, проведем  расчет нагрузок на опоры с помощью электронных таблиц Excel, входящих в любой пакет Microsoft Office.

Составим макет такого расчета:

МАКЕТ

таблицы расчета БКДМ

Схема БКДМ

Исходные данные БКДМ Геометрические параметры Весовые параметры и силовые факторы Безразмерные величины

Подготовка расчета с целью упрощения ввода формул в ячейки Excel

Расчет сил, действующих на канат и углов перегиба каната

Расчет нагрузок на опоры, балансиры и ролики балансиров

Сводные таблицы результатов расчета

На схеме БКДМ указывается расположение опор, приводной станции и оборотной станции с указанием расстояний между опорами, перепадов высот между опорами и высот самих опор. Эти размеры могут быть заданы любыми способами, в том числе и в виде координат с указанием расположения начала координат.

Исходные данные включают - Геометрические исходные данные и исходные нагрузки от веса устройств БКДМ, веса лыжника и усилий, действующих в канате, а также безразмерные исходные данные. При этом:

- Геометрические исходные данные включают:

1. Длину всей трассы;

2. Перепад высоты всей трассы;

3. Расстояние между буксировками;

4. Высоту балансиров на линии подъема;

5. Высоту балансиров на линии спуска;

6. Угол α между фалом буксировки и канатом;

7. Угол трения ε, определяемый из коэффициента трения лыж о снег;

8. Длины участков;

9. Перепады высот между вершинами опор на участках;

10. Перепады высот между основаниями опор на участках;

11. Высоты опор;

12. Углы β наклона участка склона к горизонтали;

13. Sinβ;

14. Cosβ.

- Весовые параметры и силовые факторы включают:

1. Вес погонного метра каната;

2. Вес буксировочного устройства;

3. Вес лыжника;

4. Усилие натяжения оборотной станции;

5. Расчетное усилие на приводном колесе для подъема лыжников.

- Безразмерные величины это:

1. Коэффициент µ трения лыж о снег;

а также, количества записанные в столбцы:

2. Количество балансиров на опорах по линиям подъема и спуска;

3. Количество роликов в каждом из балансиров.

Для упрощения ввода формул, предварительно вычисляются некоторые постоянные:

- Сумма веса каната и распределенного веса буксировочного устройства. В приведенном расчете эта величина равна 29,2 Н;

- Сумма веса каната и распределенного веса буксировочного устройства и составляющей натяжения фала буксировочного устройства в направлении силы тяжести. В приведенном расчете эта величина равна 57.55271 Н;

- Постоянный множитель . В приведенном расчете эта величина равна 37,00495 ;

- Постоянный множитель . В приведенном расчете эта величина равна 57,29578 .

Поскольку ячейки таблицы не вмещают больших наименований, некоторые колонки имеют сокращенные названия. Таким образом, название колонок исходных данных имеет вид:

| 1 | Длину всей трассы | ДТ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перепад высоты всей трассы | ПВТ |
| 3 | Расстояние между буксировками | l |
| 4 | Высоту балансиров на линии подъема | ВБП |
| 5 | Высоту балансиров на линии спуска | ВБС |
| 6 | Угол α между фалом буксировки и канатом | α |
| 7 | Угол трения ε, определяемый из коэффициента трения лыж о снег | ε |
| 8 | Длины участков | ДУ |
| 9 | Перепады высот между вершинами опор на участках | Δhо |
| 10 | Перепады высот между основаниями опор на участках | Δhв |
| 11 | Высоты опор | H |
| 12 | Углы β наклона участка склона к горизонтали | β |
| 13 | Sinβ | Sinβ |
| 14 | Cosβ | Cosβ |
| 15 | Вес погонного метра каната | qк |
| 16 | Вес буксировочного устройства | Gбу |
| 17 | Вес лыжника | Gл |
| 18 | Усилие натяжения оборотной станции | Т |
| 19 | Расчетное усилие на приводном колесе для подъема лыжников | Тк |
| 20 | Коэффициент µ трения лыж о снег | µ |
| 21 | Количество балансиров на опорах по линиям подъема и спуска | Nб |
| 22 | Количество роликов в каждом из балансиров. | nр |
| 23 | Сумма веса каната и распределенного веса буксировочного устройства | К1 |
| 24 | Сумма веса каната и распределенного веса буксировочного устройства и составляющей натяжения фала буксировочного устройства в направлении силы тяжести | К2 |
| 25 |  | Const1 |
| 26 |  | Const2 |

Покажем последовательность расчета на примере конкретной трассы с установленными на ней опорами, но не определенными роликовыми батареями на них.

Итак, трасса имеет вид:

Схема БКДМ

Исходные данные БКДМ

Геометрические параметры

| 1 | Длина всей трассы, м; | 1052,5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перепад высоты всей трассы, м; | 173 |
| 3 | Расстояние между буксировками, м; | 12,5 |
| 4 | Высота балансиров от основания опор на линии подъема, м; | 4,5 |
| 5 | Высота балансиров от основания опор на линии спуска, м; | 6,5 |
| 6 | Угол α между фалом буксировки и канатом, град/рад; | 32,74о/0,571421 |
| 7 | Угол трения ε, определяемый из коэффициента трения лыж о снег; град/рад | 4о/0,1 |
| 8 | Длины участков, м; | Столбец 1 |
| 9 | Перепады высот между вершинами опор на участках, м; | Столбец 2 |
| 10 | Углы β наклона участка склона к горизонтали, рад; | Столбец 3 |
| 11 | Sinβ; | Столбец 4 |
| 12 | Cosβ. | Столбец 5 |

Вводим данные по столбцам:

| Столбец 1 | Столбец2 |
| --- | --- |
| Длины участков по горизонтали. 160. 112,5. 137,5. 107,5. 95. 162,5. 210. 7,5. 60. | Перепады высот участков. 29,6. 20,9. 23,5. 19,4. 13,5. 23,4. 41,6. 1,3. 0,8. |

| Столбец 3 | Столбец 4 | Столбец 5 |
| --- | --- | --- |
| arcSinβ. 0,182932. 0,183684. 0,169274. 0,178543. 0,14116. 0,143017. 0,195563. 0,171628. 0,013333. | Sinβ. 0,181913. 0,182653. 0,168466. 0,177596. 0,140692. 0,14253. 0,194319. 0,170787. 0,013332. | Cosβ. 0,983315. 0,983178. 0,985707. 0,984103. 0,990053. 0,989791. 0,980938. 0,985308. 0,999911. |

Весовые параметры и силовые факторы

| 1 | Вес погонного метра каната, кН/м; | 0,020 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вес буксировочного устройства, кН; | 0,120 |
| 3 | Вес лыжника, кН; | 0,750 |
| 4 | Усилие натяжения оборотной станции, кН; | 90,00 |
| 5 | Расчетное усилие на приводном колесе для подъема лыжников, кН | 14,252 |

Безразмерные величины

Коэффициент трения лыж о снег 0,1.

Подготовка расчета с целью упрощения ввода формул в ячейки Excel

Вводим:

- Сумму веса каната и распределенного веса буксировочного устройства. В приведенном расчете эта величина равна 29,2 Н;

- Сумму веса каната и распределенного веса буксировочного устройства и составляющей натяжения фала буксировочного устройства в направлении силы тяжести. В приведенном расчете эта величина равна 57.55271 Н.

А также вводим:

- Постоянный множитель . В приведенном расчете эта величина равна 37,00495 ;

- Постоянный множитель . В приведенном расчете эта величина равна 57,29578 .

Переходим к непосредственным расчетам.

Расчет сил, действующих на канат и углов перегиба каната

Если мы все исходные данные ввели правильно, то в соответствии с введенными Формулами в ячейки у нас появятся результаты расчета следующих величин на линии подъема: Приведенный  вес погонного метра каната; Сила натяжения каната перед верхней опорой; Горизонтальная составляющая натяжения; q; Максимальный прогиб каната; Угол наклона каната при сходе с нижней опоры, град; Угол наклона каната при входе на верхнюю опору, град. А на линии спуска: Приведенный вес погонного метра каната; Сила натяжения каната перед верхней опорой; Горизонтальная составляющая натяжения; Максимальный прогиб каната; Угол наклона каната при входе на нижнюю опору; Угол наклона каната при сходе с верхней опоры.

Далее необходимо ввести количество балансиров на опорах на обеих линиях и на станциях. В нашем случае эти данные выглядят так:

| Параметры балансиров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Линия подъема |  | Линия спуска |  |
|  | Число балансиров | Число роликов | Число балансиров | Число роликов |
| Привод | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 1 опора | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2 опора | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3 опора | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 4 опора | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 5 опора | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 6 опора | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 7 опора | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 8 опора | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Оборот | 1 | 2 | 1 | 2 |

После введения этих данных, таблица посчитает и все остальные параметры нагрузок, а также сформирует и сводные таблицы полученных и исходных данных: Нагрузки на опоры; Геометрию линии каната; Силовые факторы; Вертикальные нагрузки на опоры, балансиры и ролики.